产品说明书

Product Manual

【产品名称】

通用名称：碱性琼脂

英文名称：Alkaline Agar

【产品编号与包装规格】

| 产品编号 | 名称 | 产品类型 | 包装规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 025040 | 碱性琼脂 | 干粉 | 250g/瓶 |

【产品用途】

用于霍乱弧菌及其他弧菌的培养。

【检验原理】

蛋白胨、牛肉膏粉提供碳氮源、维生素和生长因子；氯化钠维持均衡的渗透压；琼脂是培养基的凝固剂；较高的pH有利于抑制大肠菌群和其他杂菌的生长，有利于霍乱弧菌的生长。

【配方成分】

| 配方（每升） | 含量 |
| --- | --- |
| 蛋白胨 | 20.0g |
| 牛肉膏粉 | 5.0g |
| 氯化钠 | 5.0g |
| 琼脂 | 15.0g |
| 最终pH8.5±0.2 |  |

【使用方法】

称取本品45g，加入蒸馏水或去离子水1 L，搅拌加热煮沸至完全溶解，分装三角瓶，121℃高压灭菌15min。待冷至50℃左右，倾入无菌平皿，凝固后备用。

【质量控制】

下列质控菌株接种后于35～37℃培养24h，观察结果如下表：

| 指标 | 质控菌株及编号 | 计数培养基 | 方法 | 标准值 | 特征性反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生长率 | 霍乱弧菌VBO | 已验证过的碱性琼脂 | 定量 | PR≥0.8 | 淡灰色菌落 |

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处，用后立即旋紧瓶盖；贮存期三年。

【注意事项】

1、称量时注意粉尘，佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。

2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖，避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。

3、质检报告可以登录环凯网站http://www.huankai.com， 打开“下载中心”页面，输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于121℃下高压灭菌30分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准  普通微生物培养基

【说明版本】

2019年10月16日